HOLOMONITOR® APP SUITE 细胞增值应用 使用说明书

- 实验准备

- 材料

HoloMonitor® M4

HoloMonitor® App Suite 软件

细胞培养皿，最好用我们推荐的细胞培养皿，比如沙斯特牌子的细胞培养皿

细胞培养皿支架

细胞

HoloLid 特定的细胞培养皿盖子（防止雾气）

2. 前期准备程序

1）细胞种植在培养皿中5%的密度

2）等待细胞贴壁

3）打开HOLOMONITOR® APP SUITE软件等待初始化

4）进行自动校准，箭头必须全部指向绿色才可以通过

5）HoloLid盖子进行消毒（洗洁精清洗浸泡10min，酒精浸泡15min，在超净工作台风干）

6）对细胞进行处理（比如加药），加上HoloLid盖子（替换掉普通培养皿的盖子）

7）将细胞培养皿放入细胞培养皿支架上

8）选择Kinetic Proliferation Assay  点击Setup Assay

- 实验设置

- 基本设置

- 输入实验名称，实验描述以及实验类型

- 选择适合的孔板类型

- 把光标放在想要选择的细胞孔上鼠标右击进行选择细胞孔

- 对所选的细胞孔进行命名，点击add，被选择的孔颜色变为深蓝色。

- 进行程序的运行

2. 进行拍摄设置：选择拍摄的时间以及选点

1）调整拍摄时间、间隔和随机选点的数目。

2).确保实验的存储需求不超过计算机内存。

3）对选定的位置进行全面或快速的验证，以确保良好的图像质量。

4）单击“位置列表”按钮查看位置列表。

5）通过将鼠标悬停在列表中的图像图标上来检查图像。通过双击图标将 载物台移动到该位置。如果图像质量很差，就会出现警告信号。必要时调整位置或焦点。

- 当对实验设置满意时，单击Proceed进行捕获。

- 拍摄

  - 单击“开始捕获”。

  - 要提前停止实验，点击停止按钮。请注意，一旦停止，就不可能重新启动。

  - 转到“实验”选项卡，打开正在进行的实验，在运行期间预览结果。

  - 当实验捕获完成时，单击Show Result按钮直接进入结果页面。

- 实验结果与分析

Experiments选项卡

1）单击“实验”查看实验列表。

2）点击实验标题，打开实验摘要。

3）单击Open打开结果页面。

Experiment overview选项卡

1）查看实验总述，查看所有图像，并通过选择相应的选项卡进入实验设置。

2）点击实验结果图标或指导实验结果列表中的实验结果名称，打开实验数据。

3）通过单击按钮创建这个实验的新结果。

4）点击相应的图标深入分析

Kinetic proliferation data results选项卡

实验结果是在图像捕获过程中产生的。

软件自动分析每幅图像生成的定量数据。

为了进行更详细的分析，可以导出所有结果。

1）结果如图所示，显示了每平方厘米细胞数和融合(%)。这些图可以表示为标准化的。

2）放大这些图表。

3）进一步分析，导出所有结果到Excel。导出的数据包括基于均值的数据，包括每个捕获位置的数据和标准差。